Schüco ASE 60 : thermisch hoogwaardig, modulair schuif- en hef-/schuifsysteem met kaderbreedte van 140 mm of 220 mm voor maximale transparantie en lichtinval.

Inbraakwerendheid volgens DIN EN 1627 RC2 (afhankelijk van de uitvoering)

Ontwerpeigenschappen:

Kaderprofielen

Kader in aluminium met thermische onderbreking en voorgevormde looprail in roestvrij staal met specifieke vorm voor een bijzonder stille loop.

Ter hoogte van de isolatiestegen zijn de groeven afgedekt met kunststof afdekprofielen.

Een binnenaanslag van max. 7 mm kan aan het kaderprofiel worden aangebracht als extra aanslagpunt voor de afgewerkte binnenvloer in combinatie met een permanent elastische uitzettingsvoeg.

Vleugelprofielen

De vleugelprofielen met hun strak design, zijn verkrijgbaar in de gewichtsvarianten 200 kg, 350 kg en 500kg.

De beslagdelen worden door een profiel afgedekt om het strakke design ook in geopende toestand te behouden.

De effecten van het zogenaamde bimetaaleffect worden geminimaliseerd dankzij de optionele verschuifbare verbinding om een betrouwbare functionaliteit te blijven garanderen ook bij grotere temperatuurverschillen tussen binnen en buiten. 
Een centrale montagegroef garandeert een optimale gewichtsverdeling van het glasgewicht en dus een soepele loop.

Smalle vleugelprofielen met een aanzichtbreedte van slechts 82 mm.

Middenstijl

De standaard verhaking heeft een minimale aanzichtbreedte van 94 mm.

De bevestigingsschroeven op het haakprofiel dienen dmv een geïntegreerde, doorlopende afdekstrip te worden verborgen.

Drie afdichtingsniveaus in centrale verhaking zorgen voor een betrouwbare dichtheid.

Optioneel kan bij de centrale verhaking een magnetische dichting worden toegepast voor nog betere afdichting ook bij verhoogde windbelasting.

Een smalle middenstijl met aanzichtbreedte van 40 mm (Design Edition) is optioneel verkrijgbaar.

Profielbouwdiepten:

Kader: 		140 mm enkel- en dubbelsporige rails

220 mm driesporige rails

Vleugel:	 	60 mm

Profiel aanzichtbreedtes:

Kozijn: 		afhankelijk van de variant

Vleugel:		82 mm of 92 mm, afhankelijk van de uitvoering.

Maximale afmetingen:

Vleugelmaat (B x H): tot maximaal 3500 mm x 3200 mm of maximaal 3200 mm x 3500 mm

ASS 60: 		Glasdiktes van 24 mm - 40 mm

Veiligheid:

Inbraakwerendheid tot klasse RC 2 volgens DIN V ENV 1627.

In combinatie met de dubbele afschuifverbinding mogelijk.

Inbraakwerendheid en gelijktijdige minimalisering van de bimetaalwerking mogelijk.

Uitgebreide functies:

Bij de variant Hefschuif is een barrièrevrij comfort onderprofiel voor een bijzonder vlakke doorgang tussen binnen en buiten.

De bijkomende steunveer aan de greep vermindert de bedieningskrachten voor het opheffen van de bewegende vleugels en verhoogt het comfort.

De greepdemper dempt het neerlaten van de bewegende vleugel en de beweging van de greep. Bijzonder geschikt voor gebruik door personen die bescherming nodig hebben, zoals kinderen.