Schüco ADS 90.SI, deursysteem

Deursysteem met hoge thermische isolatie, 90 mm basisdiepte, voor naar binnen en naar buiten opengaande aanslagdeuren met één en twee vleugels, vlakliggend aan binnen- en buitenzijde, ook bij gebruik van vleugeloverlappende opvullingen, naar keuze aan binnenzijde met 10 mm vleugelboord voor naar binnen opengaande deuren, vlakliggend aan buitenzijde, ook bij gebruik van vleugeloverlappende opvullingen, naar keuze als roedeconstructie met zijdelen en/of bovenlichten of als inzetelementen in Schüco gevelsystemen integreerbaar.

Warmte-isolatie: warmtetransmissiecoëfficiënt Uf = 1,1 - 1,8 W/(m²K).

Constructie-eigenschappen:

Aan binnen- en buitenzijde vlakliggende deurconstructie, met aan beide zijden volledig rondom 5 mm schaduwvoeg, bij paniekpreventiedeuren met twee vleugels een 11 mm schaduwvoeg.

De verbindingslijsten zijn uitgerust met isolatieschuim voor hoge thermische isolatie. Op de deurvleugelprofielen moeten gedeelde verbindingslijsten worden gemonteerd.

Alle hoek- en T-verbindingen worden uitgerust met verbindingselementen, die door hun labyrinthstructuur een gelijkmatige lijmverdeling garanderen. De opgeperste aanslagen worden in de T-voegen bovendien voorzien van voegafdichtstukken. De afdichting van de T-voegen gebeurt door middel van systeemeigen afdichtkussens en met permanent elastische afdichtstoffen in de omgeving van de labyrinthvormige voegafdichtstukken.

De hoekverbinders van de vleugelprofielen zijn uitgevoerd met geleidingsbussen voor een klappervrije geleiding van de aandrijfstangen.

De deurvleugels moeten worden uitgevoerd met een vierzijdig, rondom lopend, in verstek gemaakt vleugelprofiel dat rond de 4 zijden loopt en voorzien zijn van een omlopende middendichting.

Het systeem moet met rechthoekige glaslatten worden uitgerust. De montage van de glaslatten gebeurt door middel van kunststofhouders met tolerantiecompensatie.

De glasafdichtingen zijn zo gevormd, dat ze niet als een brede rand worden waargenomen. Voor de verhoogde thermische isolatie moeten glasafdichtingen met strips worden gebruikt.

Om een correcte ventilatie van de sponningbasis te garanderen, moeten speciale systeemeigen klosbruggen worden gebruikt.

Selectie onderdorpel

De voetpunten van de deuren moeten overeenkomstig de Stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (Besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 en 18/2/2011, artikel 18) worden uitgevoerd. De hoogte van de dorpel bedraagt maximaal 20 mm.

De onderste deurafsluiting moet met een aluminium / kunststof aanslagdrempel, hoogte 20 mm en een afdichtsysteem voor de afdichtsluiting bij een proefdruk tot 150 PA overeenkomstig NBN EN 12208 worden uitgerust.

Voor een optimale ruwbouwaansluiting wordt onder de aanslagdrempel een aluminium adapterprofiel hoogte 30mm / kunststof kozijnverbredingsprofiel hoogte 25/ 50/ 120mm bevestigd.

of

De onderste deurafsluiting moet worden voorzien van een deurafdichting die bij het sluiten automatisch wordt neergelaten.

of

De onderste deurafsluiting moet met een aluminium / roestvrij stalen vlakke drempel, hoogte 4,5 mm en een borstelafdichting worden uitgerust.

Einde selectie onderdorpel

Profieldiepten:

Vast kozijn, stijl, regel				90 mm

Vleugel (deur) aan binnenzijde opliggend 	100 mm

Profielaanzichtbreedten:

Vast kozijn/sokkel, onder 	106 mm

Vast kozijn, zijde en boven	79 mm

Stijl 	124 mm

Regel	94 mm

Vleugelkozijn

(deur, aan binnenzijde opliggend) 	73 mm