Gordijngevel Schüco FW 50+.SI

Zelfdragende stijl-regelconstructie met zeer hoge thermische isolatie voor verdieping overschrijdende verticale gevels, in verschillende hoeken naar binnen en/of naar buiten afbuigend en/of voor gebruik in het schuindak bereik evenals in dakconstructies.

Constructie-eigenschappen:

Gevelconstructie met aluminium aandruklijst, geschikt voor laag energie- en BEN- en passiefhuis gebouwen. Warmtedoorgangscoefficient van het aluminium stijl-regel draagwerk van Uf ≤ 0.79 W/m2k bij een glasdikte ≥ 40mm (volgens de criteria van het Passiefhuis Instituut Darmstadt, zonder invloed van de schroeven).

( Optie)

Gevelconstructie met kunststof aandruklijst en geschikt voor laag energie- en passiefhuisbouw , warmtedoorgangscoefficient van het aluminium stijl-regel draagwerk van Uf<= 0.76 W/m2k met een glasdikte van 44mm (volgens de criteria van het Passiefhuis Instituut Darmstadt, zonder beinvloeding van de schroeven).

Het draagwerk van de gevelconstructie bestaat uit rechthoekige profielen met holle kamers met een aanzichtbreedte van 50 mm aan binnen- en buitenzijde.

De dragende profielen bevinden zich aan de binnenzijde, bouwdiepte van 50mm tot 250mm.

Alle profielkanten zijn afgerond. De regelprofielen, naar keuze aan binnenzijde met een

bouwdiepteverschuiving van 1 mm ten opzichte van de stijlprofielen, moeten bovendien met schroefkanalen voor de T-verbindingen worden uitgerust.

De sponning in de regel voor montage van de afdichting overlapt de sponning in de stijl voor de montage van deze afdichting.

De afwatering gebeurt via drie niveaus; Niveau 1= regel; Niveau 2= regel; Niveau 3= stijl.

Alle verbindingen moeten overeenkomstig de statische vereisten worden uitgevoerd.

De draagkracht van de verbindingen tussen de stijlen en regels moet rekenkundig worden vastgelegd; de verbindingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de systeemleverancier. De regelprofielen worden uitgeklonken en overlappen in het kruisingspunt over de stijlen om eventueel optredend condenswater op een zekere manier af te leiden. De drainage kanalen maken deel uit van de draagprofielen uit aluminium en zijn tevens bestand tegen beschadigingen van de dichtingsniveau’s bij eventuele doorboringen.

De overlappende bereiken moeten met afdichtstukken of doorlopende dichtingsvoet (onderste deel van de glasdichting, dewelke na het verwijderen van het bovenste gedeelte overblijft ),van de binnenste glasdichting worden afgedicht .De stijghoogte van het ontwateringskanaal bedraagt in niveau 3 min. 13mm,in niveau 1 min 3mm.

Een vrij bewegende lengte-uitzetting van de constructie wordt gewaarborgd door het gebruik van voegafdichtingen en sleufgat uitsparingen in de overlappende bereiken van de regelprofielen.

Horizontale uitzettingen zijn met –tot het systeem behorende hulpstukken-stootverbinders en stootstukken ,uit te voeren. Voor verticale uitzettings- en montagevoegen zijn bijhorende en tot het systeem behorende aluminium inschuifstukken en halfschalen, evenals koppelstuk-dichtstukken in te zetten.

De aansluiting van de regels op de stijlen gebeurt door middel van T-verbinders.

Het type T-verbinder wordt bepaald in functie van het glasgewicht.

De lastafdraging van het glas gebeurt d.m.v. glasdragers:

- Standaard glasdragers voor glasgewichten tot 185kg, glasdikte 6 – 64mm

- Versterkte glasdragers voor grotere glaslasten, tot 420kg, glasdikte 24 – 64mm

- Kruisglasdragers voor glaslasten tot 700 kg worden , glasdikte 42 – 64mm.

De constructie moet met SI-isolatoren worden uitgerust. Dit zijn isolatoren uit een hoog isolerend kunststof materiaal met een voorgevormde groef ter opname van verschillende dichtingsvormen en ter geleiding van de schroef in het schroefkanaal. De breedte moet volgens de vuldikten (glas en/ of paneel) worden aangepast .Deze isolatoren kunnen op de bouwplaats of in het atelier worden aangebracht.

De aluminium/ kunstof (maak keuze) aandrukprofielen worden verder uitgerust met een hoog reflecterende aluminium band ter vermindering van de warmtestraling.

De vormgeving van de isolatieband centreert de aandruklijst tussen de beglazing automatisch over het schroefkanaal en centreert de isolator tot een verzekerde bevestiging door schroeven.

Er kunnen glas-/opvuldikten van 24-64 mm worden gebruikt. Alle ruiten - ook die van de inzetelementen - moeten op hetzelfde niveau worden geplaatst.

Om aan het Passive House certificaat te voldoen dient een 3-voudige beglazing met een Ug –waarde van ≤ 0,7 W/m2K, met een minimum glasdikte 40/44mm en een kunststof randverbond met Ψg ≤ 0,035 W/mK te worden toegepast.

Bij grotere glasdiktes wordt de verzekerde schroefvoering in het schroefkanaal door middel van kunststofclips gegarandeerd, dewelke in de aluminium aandruklijst ingebracht worden.

Bij grotere glasdiktes en het gebruik van de kunststof aandruklijst wordt de centrering van de isolatoren tussen de beglazing door EPDM centreerstukken bereikt,dewelke voor het plaatsen van de aandruklijsten in de groef van de isolator geplaatst worden.

De ruiten en/of opvullingen worden door middel van aandrukprofielen (klemverbinding) vastgezet. De verbinding tussen de aandrukprofielen en het draagwerk moet overeenkomstig de bepalingen van de systeemleverancier worden uitgevoerd. De afdichting met de ruiten en/of opvullingen gebeurt met EPDM-afdichtingen.

Aan de buitenzijde worden twee afzonderlijke afdichtingen met een hoogte van 5 mm aangebracht. Voegbereiken (stijl/regel) moeten met afdichtkruisen uit EPDM worden uitgevoerd.

Aan de buitenzijde worden twee afzonderlijke afdichtingen met een hoogte van 5 mm en een butyl dichtband aangebracht.

Dakbeglazingen en gesegmenteerde constructies moeten in de regel met twee afzonderlijke afdichtingen een butylafdichtband worden uitgevoerd. Alle afdichtingsvoegen worden door de glasprofielen afgedekt. De glasafdichtingen aan de binnenzijde hebben in de stijlen en regels ongelijke bouwhoogten (verschil 6 mm). De afmetingen van de afdichtingen moeten overeenkomstig de glas-/opvuldikten conform de beglazingstabellen van de systeemfabrikant worden vastgelegd. Ze moeten met afdichthoeken worden uitgevoerd.

De ventilatie van de sponningbasis en de dampdrukvereffening gebeuren via de vier hoeken van elke ruitveld in de stijlsponning. Er moeten aangepaste, systeemeigen sponningventilatiestukken worden gebruikt die op de glasdikte zijn afgestemd. In velden met een rasterbreedte > 1500 mm moeten in het midden van de regel bijkomende openingen worden voorzien. Naar keuze is afwatering en ventilatie ook per veld mogelijk via hiervoor geschikte openingen in de aluminium aandrukprofielen, afdekkende spouwbladen en afdichtingen. Verder moeten er regeleindstukken uit Moosgummi zonder bijkomend dichtmiddel worden aangebracht.

Aansluitingen op de bouwstructuur (uitvoering zie afzonderlijke beschrijving) gebeuren in een afdichtvlak. De volledig rondom lopende wandaansluitprofielen worden afzonderlijk volgens stijl en regel geplaatst, zodat het hoogteverschil van 6 mm worden opgeheven. De EPDM folies die voor de uitvoering worden gebruikt, moeten met de aangevulcaniseerde afdichtvoet in deze aansluitprofielen worden gedrukt, zodat een hermetische gevelaansluiting zonder bijkomende mechanische bevestiging gewaarborgd is. De folies worden volledig rondom en in een niveau achter het drainagesysteem van de gevelconstructie aangebracht.

Alle bevestigingsschroeven voor de buitentoepassing moeten in roestvrij staal A4 worden uitgevoerd, niet-zichtbare bereiken in roestvrij staal A2.

Profielaanzichtbreedten:

Stijl, montagestijl, regel	50 mm

Profielbouwdiepten:

(de hier vermelde formele afmetingen zijn minimumvereisten en moeten aan de statische en architectonisch vereisten worden aangepast.)

Stijl, niveau 3	105 mm

Montagestijl	105 mm

Regel, niveau 2	104 mm

Regel, niveau 1	55 mm

Regel voetpunt en plafondaansluiting	110 mm

Afdekkend spouwblad (stijl)	20 mm

Afdekkend spouwblad (regel)	15 mm

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens NBN ISO 1077-2				Uf = 0,7 – 1,3 W/m²K

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207				klasse 4

Slagregendichtheid volgens NBN EN 12154				RE 1200

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK3 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				tot 48 Db

Opengaande delen in de vliesgevel

De in te bouwen raam- en deurkaders, zijn van hetzelfde type als deze die gebruikt worden in de gewone raam- en deurelementen. Ze worden geleverd door dezelfde systeemleverancier. Deze raam- en deurprofielen zijn door middel van op elkaar afgestemde adaptorprofielen geheel in de gevelprofielen integreerbaar, waardoor de beglazing steeds in hetzelfde vlak ligt.

(Zie beschrijving ramen en deuren)