Système de portes pliantes à isolation thermique renforcée

Type SCHÜCO AS 75FD

Système de portes pliantes en aluminium, à isolation thermique renforcée, de 75 mm profondeur de construction.

Le système permet d’obtenir une valeur Uw ≥ 1,3 W/m²K, conformément à la norme EN-10077

Les éléments peuvent s’ouvrir vers la gauche ou la droite, le pliage peut se faire vers l’intérieur ou l’extérieur. Le système est muni en pied :

- Soit d’un dormant traditionnel

- Soit d’un dormant encastré et plat, sans obstacle (solution en zone abritée),

L'intégration dans une façade à montants/traverses est possible grâce aux profils adaptateurs du système.

Caractéristiques:

Le système de construction présente une large zone isolante constituée de coupures thermiques équipées de bandes d’isolation complémentaires.

La largeur vue de jonction entre deux panneaux pliants est relativement faible : à partir de 90 mm, en configuration classique.

Tailles et poids de éléments (suivant conditions climatiques et d’utilisation) :

Poids maximal par vantail : 150 kg

Hauteur maximale : 3.000 mm

Largeur de vantail maximale : 1.500 mm

Profondeurs de base du profil:

Cadre extérieur 75 mm

Cadre ouvrant 75 mm

Largeur vue du profil:

Cadre dormant 71 mm

Cadre ouvrant 41 - 48 mm

Zone de pliage 90 - 104 mm

Classification selon les normes européennes (valeurs maximales du système) :

Isolation themique selon EN ISO 10077-1: Uw = 1.3 W/(m²K), Ug 0.7 W/(m²K)

Résistance à la pression du vent selon EN 12210: jusque B5/C3

Perméabilité à l’air selon EN 12207 : jusque  classe 4 (dépendant du design du système choisi)

Etanchéité à l’eau selon EN 12208 : Jusque classe E750 (750 Pa) (dépendant du design du système choisi)

Résistance à l’effraction selon ENV 1627 : jusque RC 2