[image: image1.jpg]




Système de fenêtre en aluminium avec une profondeur de construction de
90mm, niveau d’isolation „passif“, valeur d’isolation optimisé

Type Schüco AWS 90.SI+ Optimized

[image: image2.emf]








Descriptif de construction :
Système de fenêtre avec recouvrement de 10 mm la partie ouvrante sur la partie dormante côté intérieur et affleurant du côté extérieur.
Système à coupures thermiques hautement isolantes constituées d’une part, de mousses prémontées, remplissant la cavité centrale et d’autre part d’ailettes réduisant les effets de convection. Les coupures thermiques sont profilées pour limiter la lame d’air entre l’ouvrant et le dormant. De même, le joint central est de type multi-cavités, coextrudé et muni d’ailettes de réduction des effets de convection. De plus, il est maintenu en continu dans deux rainures de clippage situé à niveau de la coupure thermique.

Entre le vitrage et le fond de la feuillure, une large bande de mousse isolante avec ailettes est disposée sur son périmètre.
Les parcloses sont de type rectangulaires et maintenues en place au moyen de clips en PVC, assurant la reprise des tolérances et l’ajustement parfait de celles-ci. 

Le système composé de profilés en aluminium à coupure thermique, permet d’obtenir les valeurs thermiques Uw = 0,74 W/m²K avec :

· Uf = 0,80 W/m²K (largeur vue de 122 mm, composition dormant + ouvrant)

· Ug = 0,6 W/m²K

· Espaceur vitres en matière synthétique 

Conformément à la EN ISO-1077-2
Classification européenne – valeurs maximales du système
Valeurs Uf (EN ISO 1077-2) : 0,51 – 0,97 W/(m²K)
Isolation acoustique (EN ISO 140-3) : Rw jusque 4è dB

Résistance à l’effraction (EN 1627) : jusque CR3
Etanchéité à l’air (EN 12207) : classe 4

Etanchéité à l’eau (EN 12208) : 9a

Résistance au vent (EN 12210) : C5/B5

Résistance mécanique (EN 13115) : classe 4

Résistance de fonctionnement (EN 12400) : classe 3
Profondeur de construction :
Dormant, Montant, Traverses
90 mm

Ouvrant
100 mm

