[image: image1.emf]









Système de mur-rideau coupe-feu, de classification EI 60 / EW 60 – 
(Schüco FW50+ FR60)
Zone de protection coupe-feu dans la façade thermique sous forme de construction à montant-traverse isolée thermiquement avec une largeur vue de 50 mm, qui sera disposée comme remplissage de la hauteur d'un étage entre les niveaux des étages et/ou sous forme de façade-rideau et/ou sous forme de construction de verrière, vitrages segmentés 0° - ± 10°. La hauteur des étages ne pourra pas dépasser 5,0 m.

Les dimensions maximales des éléments de remplissage sont à respecter.

Le système permet l’incorporation d’éléments d’ouverture de porte présentant les mêmes caractéristiques que le mur-rideau.

La façade de protection au feu décrite dans la suite est un élément intérieur et extérieur soumis à un agrément. Les données de la demande d'autorisation et les documents de la décision d'agrément seront à respecter lors de l'exécution des travaux. Les rapports d’essais sont disponibles sur demande.
Propriétés du système suivant EN13830

Résistance au feu suivant la EN 13501-2 : EW60 / EI60

Isolation thermique du profilé suivant ISO10077-2 : supérieur ou égal à 3,0 W/m²K

Etanchéité à l’eau suivant EN 12154 : jusque RE1200

Etanchéité à l’air suivant EN 12152 : jusque AE

Résistance au vent suivant EN12179 : + 1,2 kN/m² et -1,2 kN/m² (admissible) / +1,8 kN/m² et -1,8 kN/m² (accrue)

Résistance aux chocs suivant EN 14019 : I5/E5

Résistance à l’effraction suivant EN 1627 : RC2

Caractéristiques de construction :
Les profilés porteurs seront disposés côté intérieur. Tous les bords des profilés seront arrondis. La fixation des traverses aux montants sera réalisée par des éléments de raccordement ajustés.

Des isolants seront insérés dans les chambres creuses extérieures des profilés de montant et de traverse. Les profilés de traverse seront grignotés de manière telle que la rainure de réception du joint d'étanchéité de la traverse recouvre la rainure de réception du montant. Les feuillures recevront des bandes d'étanchéité autoadhésives foisonnantes en cas d'incendie. Il convient d'utiliser des profilés de serre-vitre en acier spécial.

Les caractéristiques de stabilité au vent, d’étanchéité à l’air, à l’eau, acoustiques, aux chocs du mur-rideau sont identiques ou supérieures au mur rideau classique.
Largeurs vues des montants et traverses : 50 mm
Profondeurs de construction des profilés : similaires aux parties de mur rideau classique 

Vitrage : de type isolé, EW60 / EI60. Seuls des vitrages testés et approuvés peuvent être mise en place.
