Système de portes à haute résistance « heavy duty »,

d’une profondeur de construction de 70 mm, à valeur d’isolation augmentée

Système de porte hautement isolé thermiquement avec une profondeur d'encastrement de 70 mm, pour des ouvrants particulièrement lourds et très grands avec une sollicitation durable élevée, pour des portes à frappe à 1 ou 2 ouvrants, s'ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à fleur côté intérieur et côté extérieur, au choix intégrables comme construction à traverse avec parties latérales et/ou impostes (champs fixes) ou comme éléments insérés dans les murs-rideaux.

Isolation thermique :

Valeur Uf pour une combinaison de profilés d’une largeur visible de 147 mm (largeur vue coupe cadre-ouvrant) : 2,52 W/(m2K).

Caractéristiques de construction :

La construction avec des paumelles cylindriques sera testée selon la norme EN 12400 pour déterminer la sollicitation mécanique et elle est classée en classe 8 (1.000.000 cycles de test).

Le classement des paumelles cylindriques sera réalisé selon la norme EN 1935 en classe 14.

Le poids de l'ouvrant est réalisable jusqu'à une masse de 200 kg.

Construction de porte à fleur à l'intérieur et à l'extérieur avec une rainure négative périphérique de 5 mm des deux côtés, pour les portes antipaniques à deux ouvrants, avec une rainure négative de 11 mm.

Les baguettes d’isolation présentent un cordon mousse, et ce afin d’obtenir une thermo-isolation plus élevée, conformément aux normes européennes EN 10077-1 et EN 10077-2 déterminant les critères relatifs au coefficient de convection de la chaleur des éléments de fenêtre et de façade.

Tous les raccordements d'angle et en T seront équipés d'éléments de raccordement, qui assurent, grâce à leur réalisation en labyrinthe, une répartition contrôlée de la colle. Les butées recevront dans les jointures en T en outre des embouts d'étanchéité de jointure. L'étanchéité de la jointure en T sera réalisée au moyen de coussins d'étanchéité appartenant au système et de matériaux d'étanchéité à élasticité permanente au niveau des embouts d'étanchéité de jointure en forme de labyrinthe.

Les équerres des profilés des ouvrants seront équipées de douilles de guidage pour un guidage sans vibration des tringles de verrouillage.

Les ouvrants de porte sont à exécuter avec un profilé d'ouvrant exécuté à onglet périphérique des 4 côtés ou un profilé à socle.

Le système sera équipé de parcloses rectangulaires. Le montage des parcloses sera réalisé au moyen de clips en plastique compensant les tolérances.

Pour la protection thermique plus élevée, des joints de vitrage avec talons seront employés.

Pour assurer une aération impeccable en fond de feuillure, des supports de cale de vitrage spéciaux, appartenant au système seront employés.

Profondeurs de construction des profilés :

Cadre dormant, montant, traverse : 70 mm

Cadre d'ouvrant (porte) à fleur : 70 mm

Largeurs vues des profilés :

Cadre dormant / socle, bas : 106 mm

Cadre dormant, latéral et haut : 69 mm

Montant : 94 mm

Traverse : 94 mm

Cadre d'ouvrant s'ouvrant vers l'intérieur, à fleur à l'intérieur et à l'extérieur périphérique :73 mm

Cadre d'ouvrant s'ouvrant vers l'extérieur, à fleur à l'intérieur et à l'extérieur périphérique :98 mm

Ferrures pour portes

Les ferrures doivent être identiques à celles qui ont été posées lors de l’obtention des certificats d’essais et donc également décrits ici.

Le fournisseur doit prévoir la possibilité de remplacement des pièces du système de portes et de fenêtres posé pendant dix ans au moins après l’arrêt de la production des systèmes de fenêtres et de portes installés.

Lors du choix des ferrures, les tableaux les plus récents du fabricant de systèmes doivent être scrupuleusement suivis, notamment en ce qui concerne la stabilité et les dimensions des ouvrants de portes.

Les ferrures, les profilés de portes, les joints et tous les accessoires sont développés, testés et livrés par un seul et même fabricant de systèmes. Seule cette combinaison résulte en une garantie complète sur l’élément de porte.

Eléments de ferrure

Serrures et gâches de verrouillage doivent être entièrement intégrées au profilé en aluminium.

Les gâches de verrouillage sont en acier inoxydable.

Les gâches de verrouillage sont équipées d’embouts en plastique noir.

Les ouvertures situées derrière les gâches doivent être fermées à l’aide pièces en matière plastique afin de dissimuler les profilés fraisés.

Paumelles de porte

•	Paumelles cylindriques HD ne nécessitant qu’un entretien minimum

L’exécution et la disposition des paumelles de porte doivent être prévues en tenant compte des charges admissibles d'après les tableaux de dimensionnement établis par le fabricant du système. Des paumelles de porte cylindriques en aluminium en trois parties classe d’utilisation 4 (pour usage intensif) suivant DIN EN 1935, résistance à la corrosion classe 4 suivant DIN EN 1670, classe de paumelle 14 suivant DIN EN 1935, contrainte mécanique classe 8 suivant DIN EN 12400, de 22 x 200 mm, seront installées. Le système complet d’ancrage de sécurité et d’ajustement fin sera logé dans la feuillure de la porte. Les plaques de remplissage et les pièces d’ancrage faisant partie du système seront intégrées dans les tubulures des profilés constituant le châssis. L’ouvrant de la porte restant en place, le monteur procédera à un ajustement fin en respectant les tolérances suivantes : 4 mm au max. dans le sens de la hauteur et 0,5 mm au max. dans le sens latéral.

•	Option : Paumelles cachées pour portes s’ouvrant vers l’intérieur ou vers l’extérieur avec une ouverture par rotation de 180° et un poids d’ouvrant de 180 kg max. Les paumelles sont invisibles et entièrement intégrées aux profilés.

Rosettes de sécurité

Cette rosette est équipée d’une fixation cachée indévissable.

La rosette est constituée de deux parties. La partie inférieure est vissée sur l’ouvrant de la porte et reçoit la partie supérieure qui vient s’y loger par glissement.

Une fois le cylindre monté, la partie supérieure de la rosette ne peut plus être dévissée.

Serrures :

Toutes les serrures, même les serrures anti-paniques, seront équipées de minimum trois points de fermeture.

Dans le cas de ferrures anti-paniques, l’ensemble de porte sera conforme à la EN1125 ou EN179 suivant les cas. Les serrures anti-paniques seront toujours encastrées dans les profilés.

Serrure à 3 points de fermeture

La serrure est équipée d’un pêne demi-tour nickelé et de trois pênes dormants nickelés.

La serrure doit répondre aux normes EN 1627 – WK3 et est pourvue de contreboîtiers.

Variante : Serrure à 5 points de fermeture

Les pênes demi-tour et dormants sont en acier trempé nickelé.

La serrure est constituée d’un pêne demi-tour et de 5 pênes dormants dont deux sont en forme de crochets.

La serrure doit répondre aux normes DIN 1627 – WK3 et est pourvue de contreboîtiers.

Variante : Serrure automatique :

-Lorsque la porte se ferme, 4 pênes dormants et un pêne demi-tour entrent en action selon les normes DIN 1627 – WK2

- Lorsque la crémone est actionnée, les 4 pênes dormants et le pêne demi-tour s’ouvrent automatiquement.

- Le verrouillage à clé permet d’actionner 1 pêne demi-tour supplémentaire.

Qualification selon les normes européennes (valeurs maximales):

Isolation thermique selon EN ISO 1077-2			2,21 W/m²K

Etanchéité à l’eau selon EN 12208 :			5A

Perméabilité à l’air selon EN 12207 :			Classe 2

Résistance à la pression du vent selon EN 12210 :			Classe 2

Isolation acoustique selon EN ISO 140-3 :			à définir , max Rw =43 dB (-1 ; -4)

Résistance à l’effraction selon ENV 1627 :			à définir maximum CR3 / WK3

Résistance mécanique selon EN13115 :			2

Résistance à la fatigue selon EN 12400				7/8

Exemple de descriptif de ferrures de portes

Ferrure pour portes anti-panique à 1 ouvrant - fonction de fermeture E (suivant EN 1125)

Paumelles cylindriques sélectionnées en fonction des charges prévues.

Fonction de fermeture « E » – fonction changement -,

Position de base : la porte ne peut s’ouvrir côté paumelle qu’avec une clé.

Position de commutation : du côté opposé aux paumelles, la porte peut toujours s’ouvrir même quand la béquille est en position fermée. La serrure se verrouille automatiquement.

Serrure à pêne à 3 verrous, à verrouillage automatique, avec changement, coffre en acier inoxydable, avec pênes résistants à la poussée, aménagée pour cylindre profilé.

Gâches de verrouillage.

Garniture intérieure de la barre antipanique suivant EN 1125 en acier inoxydable.

Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, longueur : 600 mm.